Обновлены Правила по охране труда при выполнении строительных работ

Материал подготовлен аналитической редакцией Правовой платформы «Бизнес-Инфо»

06.05.2026

26 апреля 2026 г. вступило в силу постановление Минтруда и соцзащиты и Минстройархитектуры от 07.04.2026 № 18/26, которым внесены изменения в Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утв. постановлением от 31.05.2019 № 24/33.

Правила № 24/33 устанавливают требования по охране труда при выполнении строительно-монтажных работ и связанных с ними иных работ, выполняемых на объектах строительства.

В пособии приведены основные новшества, внесенные в Правила № 24/33.

1. Критерий «работы на высоте»

В Правилах № 24/33 изменен критерий работы на высоте - высота 1,8 м (ранее - 1,3 м). Этот критерий соответствует критерию работ на высоте, установленному Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 06.02.2025 № 11.

Так, при выполнении строительных работ на работающих возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

• движущиеся транспортные средства и другие машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и строительные материалы;

• падающие предметы и материалы, самопроизвольно разрушающиеся конструкции зданий и сооружений, оборудования, обрушающиеся горные породы и грунты;

• расположение рабочих мест на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитного ограждения такого рабочего места менее 1,0 м, а также при выполнении строительных работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;

• повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

• повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

• повышенная влажность и подвижность воздуха;

• повышенные уровни статического электричества;

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

• токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

• физические перегрузки;

• нервно-психические перегрузки;

• иные вредные и (или) опасные производственные факторы (п.8 Правил № 24/33).

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

1) места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

2) места, находящиеся на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, или высота защитного ограждения рабочих мест менее 1,0 м.

|  | Справочно Ранее к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относились «неогражденные перепады по высоте 1,3 м и более»; |
| --- | --- |

3) места, где возможно превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (шум, вибрация, электромагнитное, ультрафиолетовое, лазерное, радиоактивное излучение) (п.14 Правил № 24/33).

|  | Обратите внимание! На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения. |
| --- | --- |

2. Допуск к строительно-монтажным работам

К строительно-монтажным работам допускаются лица, прошедшие в случаях и порядке, установленном законодательством, медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

В случаях, установленных законодательством, для выполнения отдельных строительно-монтажных работ работающий должен иметь соответствующую характеристике работ квалификацию по профессии рабочего, либо обучен этим отдельным видам строительно-монтажных работ (п.24 Правил № 24/33).

3. Требования к лесам, подмостям и другим средствам подмащивания

Применяемые инвентарные леса и подмости должны быть укомплектованы эксплуатационными документами.

Допускается применение неинвентарных лесов и подмостей. Их изготовление должно осуществляться по конструкторской документации с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов и подмостей в целом - на устойчивость с учетом требований межгосударственных стандартов, в соответствии с которыми они изготовлены.

Эксплуатация лесов и подмостей должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Правилами № 24/33, иными техническими нормативными правовыми актами, межгосударственными стандартами, в соответствии с которыми они изготовлены, а также эксплуатационными документами (конструкторской документацией).

Порядок крепления неинвентарных лесов определяется конструкторской документацией или ППР, с учетом конкретных условий их применения (пп.132, 133 Правил № 24/33).

Ширина настилов на неинвентарных лесах и подмостях должна быть (если иное не предусмотрено межгосударственными стандартами, в соответствии с которыми они изготовлены):

• для каменных работ - не менее 2 м;

• для штукатурных работ - не менее 1,5 м;

• для малярных и монтажных работ - не менее 1 м.

Применяемые средства подмащивания должны быть исправны.

Перед эксплуатацией и периодически, но не реже одного раза в 10 календарных дней в процессе применения, средства подмащивания осматриваются линейным руководителем работ. Результаты их осмотра регистрируются в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей.

Перед непосредственным применением средства подмащивания осматриваются на предмет отсутствия дефектов линейным руководителем работ. Осмотр средств подмащивания перед непосредственным их применением допускается осуществлять без регистрации в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей.

Средства подмащивания, с которых работа не производилась в течение месяца и более, перед возобновлением работ следует принимать в порядке, предусмотренном п.139 Правил № 24/33.

Средства подмащивания подлежат дополнительному осмотру после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих их элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть устранены и средства подмащивания приняты повторно в порядке, установленном п.139 Правил № 24/33 (пп.137, 142 Правил № 33/24).

4. Работа с приставных лестниц

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м следует применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), прикрепленные к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления на строительной конструкции (п.150 Правил № 24/33).

5. Контроль за работами с повышенной опасностью

Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, может осуществляться посредством применения приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, и осуществления периодической проверки соответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском.

При этом линейный руководитель обязан находиться на объекте, а при возникновении опасности - немедленно принять меры, вплоть до остановки работ и эвакуации людей (п.18 Правил № 24/33).

6. Использование электрического инструмента, сварочные работы

Для выполнения работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов, газосварочных, газопламенных и электросварочных работ, работ по натяжению проводов, поддержанию на весу тяжелых деталей, а также в опасной зоне около и над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами следует применять леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами (п.152 Правил № 24/33).

7. Средства индивидуальной защиты

Установлено, что каски нужно носить зафиксированными на голове в соответствии с эксплуатационной документацией, а не только как ранее «застегнутыми на подбородочные ремни») (п.25 Правил № 24/33).

При работе с ручным электроинструментом необходимо применять СИЗ согласно документации на инструмент (ч.4 п.157 Правил № 24/33).

Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте с их креплением к анкерным устройствам или надежно установленным конструкциям здания в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работающих. Выбор системы обеспечения безопасности работ на высоте должен осуществляться на основании оценки профессиональных рисков (п.153 Правил № 24/33).

8. Работы с ручными электрическими машинами

При производстве работ вне помещений, а также в условиях повышенной опасности поражения работающего электрическим током в помещениях необходимо применять ручные электрические машины II и III классов.

При наличии особо опасных условий поражения работающего электрическим током (работа в котлах, баках) следует пользоваться только ручными электрическими машинами III класса.

Во всех случаях применения ручных электрических машин II класса их подключение должно производиться только через преобразователь частоты с раздельными обмотками или разделительный трансформатор.

При работе с ручными электрическими машинами необходимо применять СИЗ в соответствии с эксплуатационными документами, техническими нормативными правовыми актами (п.157 Правил № 24/33).

9. Работы на крышах и при кладке стен

При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных либо имеющих ограждение менее 1 м перепадов по высоте 1,8 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять системы обеспечения безопасности работ на высоте для предотвращения попадания работающего в опасные зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с его возможным падением с высоты 1,8 м и более (удерживающую систему, систему позиционирования) (п.446 Правил № 24/33).

При кладке стен на высоту до 0,7 м от настила, если расстояние снаружи до земли более 1,8 м, нужны ограждающие (улавливающие) устройства или средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте) (п.377 Правил № 24/33).

10. Перечень строительных работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск (приложение 4 к Правилам № 24/33)

В перечне слова «выполнение работ на высоте с применением предохранительного пояса» заменены на «выполнение работ в безопорном пространстве».

|  | Справочно Работы в безопорном пространстве - это работы на высоте с применением систем канатного доступа. Система канатного доступа - система обеспечения безопасности работ на высоте, предназначенная для работы в безопорном пространстве, позволяющая работающему занять или покинуть рабочее место с применением рабочего и страховочного канатов, присоединенных отдельно друг от друга к анкерным точкам таким образом, чтобы предотвращалось или останавливалось свободное падение работающего (абз.8 и 11 п.4 Правил № 11). |
| --- | --- |